插件使用方法（2D和3D）

插件的安装及注意事项：

*******************************************************************************

插件安装方法：

把解压后的整个文件夹放在下面的目录，之后打开ABAQUS，点击工具栏的plug-ins即可看到插件；

C:\SIMULIA\Abaqus\6.14-1\code\python2.7\lib\abaqus_plugins

总体流程：

建立模型（为要插入区域建立几何集合）-创建非独立实例-划分网格，然后使用插件，三角形单元在单元类里选择triangle，其他的同理；

注意事项：

A 成功插入后，需要为cohesive设置单元类型；

B如果一次插入完成或失败后，请保存原有几何模型，关闭abaqus，重新打开abaqus，重启插件，为了避免再次莫名的插入失败；

C 要使用四面体单元插入时划分网格后 一定设置单元类型为C3D4 （因为四面体网格划分默认是C3D10二阶单元）；

D 成功插入后存在三个part（原始part、插入后的part、空part），保存，关闭abaqus，再打开模型后，就可以发现左边模型树只剩下原始part和插入后的part；

*******************************************************************************

插入之前的工作：

建立模型，把要嵌入的区域设置成一个Geometry set（在part模块设置，划分网格前建立set即可）；

注：划分网格后建立相应区域的单元集合也是可以的

然后打开插件，根据插入需求在插件中正确填写part名称和set名称即可

插件介绍：

*******************************************************************************

插件的具体功能操作（以四边形单元为例）：

- 选择inner+inter模式（可实现全局插入/局部和界面同时插入）

选择模型空间two_dim，插入区域选择inner+inter按钮，选择相应的单元类型quadrilateral，集合的设置方法为f1;f2;f3;f4;f5

a全局插入（注意：划分网格后，建立除了某一个单元外的其他所有单元建立为element集合，例如：我们建立了a1集合，剩余的一个单元单独建立集合b1）

插入后的效果：

b 局部和界面同时插入（分别建立geometry set）

插入后的效果：

- 选择inner模式（可实现局部插入）

选择模型空间two_dim，插入区域选择inner按钮，选择相应的单元类型quadrilateral，集合的设置方法为f1;f2;f3;f4

- 选择mixed模式（可实现在基体内部/界面/颗粒内部同时插入）

选择模型空间two_dim，插入区域选择mixed按钮，选择相应的单元类型quadrilateral，集合的设置方法为f1;f2;f3;f4

- 插入后的效果：

- 选择border模式（可实现仅在界面插入）

- 把要嵌入的两个区域分别设置成多个Geometry set对，然后以逗号隔开，例如：我们本例中设置为f1;f2,f1;f3,f1;f4（因为f1与f2/f3/f4有界面）

- 插入后效果：

*******************************************************************************

PS1： 在晶界及晶体内部插入cohesive单元（把每个晶粒建立为一个geometry set，然后选择mixed模式，例如：f1;f2;f3;f4;f5;f6;f7;f8;f9;f10）

插入后的效果：

| 晶粒界面插入 | 晶粒内部插入 |
| --- | --- |

PS2：当采用inner模式时，集合的设置方式为（c1;c2表示只在c1内部区域插入，界面不插入）：

单元集合的设置方法c1

有交集的集合的设置方法c1;c2 (分号)

没有交集的集合的设置方法c2,c3 (逗号)

例子如下：

| 集合的设置方法c2;c1,c3;c1 | 集合的设置方法c2,c3 |
| --- | --- |
| 集合的设置方法c1;c2 | 集合的设置方法c1;c2;c3 |

PS3：对于不同的插入要求基本都可以通过相互之间的组合来成功插入，能想到的插入基本都可以实现的。

*******************************************************************************

二维：对于三角形单元的插入，操作和上面操作完全一样；

三维：对于四面体单元、六面体单元和契形单元的插入，操作和上述完全一样；

*******************************************************************************

附件：

二维夹杂模型的裂纹扩展例子：

三维夹杂模型的裂纹扩展例子：

cae、inp和动画文件下载链接：
链接：https://pan.baidu.com/s/1WEEJOZXAbAJnjv8l0nlXkQ 密码：wgfj
大家可以自由下载，如有不懂之处可以站内私信或者qq1057593923